Glosario de Variables y Siglas

Referencia para interpretar todas las figuras generadas en el Proyecto 1 (GeoDS)

Este glosario define cada sigla, variable y término estadístico que aparece en las figuras, tablas y ejes de los gráficos producidos por los scripts de análisis. El objetivo es que cualquier persona pueda interpretar las figuras sin necesitar contexto adicional.

# 1. Los tres conjuntos de datos comparados

| Término | Significado |
| --- | --- |
| LR / REF_interpolado | Dato de entrada de baja resolución (Low Resolution), interpolado bilinealmente a la grilla fina, pero SIN la corrección topográfica de GeoDS. Representa “qué tan bien saldría el resultado si solo se interpolara, sin downscaling inteligente”. Corresponde al archivo LR_climate.nc. |
| DS | Downscaled (downscaleado): el resultado final generado por el algoritmo GeoDS, tras aplicar la corrección basada en topografía (TEI) al dato de entrada. |
| APGD / Target / observado | Alpine Precipitation Grid Dataset: el dato observado real (la “verdad”), obtenido de MeteoSwiss, contra el cual se valida el resultado. No es un input del modelo, se usa solo para comparar. |

# 2. Variables dentro de los archivos NetCDF (.nc)

| Término | Significado |
| --- | --- |
| pp | Precipitación, tal como aparece nombrada en los archivos de entrada (ej. LR_climate.nc). |
| ts / ts_anomalies | Temperatura de superficie y su anomalía (downscaleada menos entrada), en el archivo de salida de temperatura. |
| PP / PP_ratio / PP_anomalies | Precipitación downscaleada (mismo concepto que “pp”, distinto nombre porque cambia entre archivo de entrada y salida); razón downscaleada/entrada por celda; y diferencia absoluta en mm, dentro de monthly_downscaled_precipitation_Alps_APGD.nc. |
| S | Elevación (Surface/elevation), variable de topografía en los archivos *_Topographic_Parameters.nc. |
| topographic_daily_insolation | Radiación solar potencial que recibe cada celda según pendiente y orientación del terreno, calculada del DEM. |
| topographic_exposure_index | Nombre completo de la variable TEI (ver Sección 3) dentro de topographic_exposure_indexes_Alps_APGD.nc. |
| x, y | Coordenadas espaciales de la grilla, en metros, sobre la proyección ETRS89-LAEA (no son grados). |
| time | Dimensión temporal. En archivos de entrada viene en formato AAAAMM.51 (año y mes); en los archivos de salida del modelo, la dimensión existe, pero no trae fechas reales, se reconstruyen a partir de un archivo hermano que sí las tiene (ver common.py, función float_time_to_datetime). |
| wdir | Dimensión de dirección de viento (30 direcciones discretas en esta réplica), presente en el archivo de TEI. |

# 3. Índice de Exposición Topográfica (TEI)

| Término | Significado |
| --- | --- |
| TEI | Topographic Exposure Index: indica qué tan expuesta está una celda a recibir lluvia desde una dirección de viento específica, según la diferencia de elevación con las celdas vecinas “aguas arriba”. Positivo = expuesta (barlovento); negativo = resguardada (sotavento); cero = neutra. |
| Barlovento | Lado de una montaña/ladera que da hacia el viento recibe más lluvia (TEI positivo). |
| Sotavento | Lado opuesto al viento recibe menos lluvia, efecto de “sombra de lluvia” (TEI negativo). |

# 4. Métricas estadísticas de validación

| Término | Significado |
| --- | --- |
| R²_libre | Coeficiente de determinación con regresión de pendiente e intercepto libres (ajustados para el mejor encaje). Mide qué tan bien se correlaciona la FORMA de los datos, pero NO penaliza un sesgo de magnitud (sobreestimación o subestimación general). |
| R²_artículo (equivalente a NSE) | Coeficiente de determinación con la fórmula exacta del artículo de referencia (Brenner et al., 2026): recta fija de pendiente=1 e intercepto=0, matemáticamente equivalente al Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE). A diferencia de R²_libre, SÍ penaliza directamente cualquier sesgo de magnitud. Es la métrica que se reporta como “R²” en todas las figuras de esta versión. |
| MAE | Mean Absolute Error (Error Absoluto Medio): promedio de la diferencia absoluta entre valores simulados y observados, en milímetros. Más bajo es mejor. |
| MAE_cuantiles | MAE calculado entre cuantiles (percentiles ordenados) en vez de entre pares celda-mes exactos. Es más “indulgente”: puede ser muy bajo, aunque el error celda-a-celda (MAE simple) no mejore, porque compara si la distribución general de valores coincide, no si cada mes y lugar exactos aciertan (ver Ilustración 5 de la Guía de Interpretación). |
| Pendiente | Pendiente de la recta de regresión entre valores simulados y observados. 1.0 es ideal (sin sesgo); mayor a 1 indica sobreestimación; menor a 1, subestimación. |
| Correlación interanual (r) | Coeficiente de Pearson entre los promedios anuales simulado y observado a lo largo de 1971-2019. Indica si el modelo distingue los años más lluviosos de los más secos, independientemente de si acierta la magnitud exacta. |
| Cuantiles | Valores que dividen un conjunto de datos ordenado en partes iguales (ej. percentil 50% = mediana). Los diagramas cuantil-cuantil comparan los cuantiles del dato simulado contra los del observado, en vez de comparar celda por celda y mes por mes. |

# 5. Parámetros de configuración del modelo

| Término | Significado |
| --- | --- |
| beta (β) | Coeficiente que controla la intensidad del efecto multiplicativo del TEI sobre la precipitación. Valor oficial usado en esta réplica: 16. |
| delta / gamma (γ) | Coeficiente de calibración del efecto de secado en cordilleras anchas (ver broad_mountain_range_drying_effect_activator). Aparece como “delta” en Configuration_File.nml y como “gamma” en la notación del artículo mismo concepto, distinto nombre. |
| nbr_wdir | Número de direcciones de viento discretas evaluadas por el modelo (30 en esta réplica). |
| TEI_windward_searching_dist | Radio de búsqueda (metros) de celdas de influencia para calcular el TEI (60 km en esta réplica). |
| drying_effect_windward_searching_dist | Igual al anterior, pero específico para el cálculo del efecto de secado (también 60 km). |
| max_precipitation_increase_factor | Techo máximo permitido para el factor multiplicativo de precipitación (100 en esta réplica). |
| broad_mountain_range_drying_effect_activator | Interruptor (verdadero/falso) que activa o desactiva la corrección de “efecto de secado” en el interior de cordilleras anchas. Es, con diferencia, el parámetro más influyente de los evaluados en esta réplica (ver Ilustración 11 de la Guía de Interpretación). |

# 6. Otros términos y abreviaturas

| Término | Significado |
| --- | --- |
| DJF | Diciembre-Enero-Febrero: trimestre de invierno (hemisferio norte). |
| JJA | Junio-Julio-Agosto: trimestre de verano (hemisferio norte). |
| Llanura, Cumbre, Valle aislado, Barlovento, Sotavento | Los cinco puntos representativos que elige automáticamente fig06_puntos_representativos.py según elevación, relieve local (filtro de suavizado espacial) y TEI, para poder ilustrar el comportamiento del modelo en distintos contextos topográficos sin depender de coordenadas elegidas a mano. |
| Wdir_grid1 … Wdir_grid30 | Archivos de texto intermedios generados por el modelo, uno por cada dirección de viento, con el patrón geométrico de búsqueda de celdas de influencia. |
| mm/mes, mm/año | Unidades de precipitación: milímetros acumulados en un mes o un año (1 mm de lluvia equivale a 1 litro de agua por metro cuadrado). |